# Глава 9. Классификация и обозначения полупроводниковых приборов

При использовании полупроводниковых приборов в электронных устройствах для унификации их обозначения и стандартизации параметров используются системы условных обозначений. Эта система классифицирует полупроводниковые приборы по их назначению, основным физическим и электрическим параметрам, конструктивно-технологическим свойствам, виду полупроводниковых материалов. Система условных обозначений отечественных полупроводниковых приборов базируется на государственных и отраслевых стандартах. Первый ГОСТ на систему обозначений полупроводниковых приборов ГОСТ 10862-64 был введен в 1964 году. Затем по мере возникновения новых классификационных групп приборов был изменен на ГОСТ 10862-72, а затем на отраслевой стандарт ОСТ 11.336.038-77 и ОСТ 11.336.919-81 соответственно в 1972, 1977, 1981 годах. При этой модификации основные элементы буквенно-цифрового кода системы условных обозначений сохранились. Эта система обозначений логически построена и позволяет наращивать себя по мере дальнейшего развития элементной базы [23 – 25, 29, 36 – 38].

Основные термины, определения и буквенные обозначения основных и справочных параметров полупроводниковых приборов приведены в следующих гостах:

- 25529-82 – Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров;

- 19095-73 – Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров;

- 20003-74 – Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров;

- 20332-84 – Тиристоры. Термины, определения и буквенные обозначения параметров.

## 9.1. Условные обозначения и классификация отечественных полупроводниковых приборов

Рассмотрим на примере ОСТ 11.336.919-81 «Приборы полупроводниковые. Система условных обозначений» систему обозначений полупроводниковых приборов, которая состоит из 5 элементов. В основу системы обозначения положен буквенно-цифровой код.

Первый элемент. Первый элемент (буква или цифра) обозначает исходный полупроводниковый материал, на базе которого создан полупроводниковый прибор. Для приборов общегражданского применения используются 4 буквы Г, К, А и И, являющиеся начальными буквами в названии полупроводника или полупроводникового соединения. Для приборов специального применения (более высокие требования при испытаниях, например выше температура,) вместо этих букв используются цифры от 1 до 4. В таблице 6 приведены обозначения для первого элемента.

Таблица 6

| Исходный материал | Условные обозначения |
| --- | --- |
| Германий или его соединения | Г или 1 |
| Кремний или его соединения | К или 2 |
| Соединения галлия (например, арсенид галлия) | А или 3 |
| Соединения индия (например, фосфид индия) | И или 4 |

Второй элемент. Второй элемент (буква) обозначает подкласс полупроводниковых приборов. Обычно буква выбирается из названия прибора, как первая буква названия (табл. 7)

Таблица 7

| Подкласс приборов | Условные обозначения |  | Подкласс приборов | Условные обозначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпрямительные, универсальные, импульсные диоды | Д |  | Стабилитроны | С |
| Транзисторы биполярные | Т |  | Выпрямительные столбы | Ц |
| Транзисторы полевые | П |  | Диоды Ганна | Б |
| Варикапы | В |  | Стабилизаторы тока | К |
| Тиристоры диодные | Н |  | Сверхвысокочастотные диоды | А |
| Тиристоры триодные | У |  | Излучающие оптоэлектронные приборы | Л |
| Туннельные диоды | И |  | Оптопары | О |

Третий элемент. Третий элемент (цифра) в обозначении полупроводниковых приборов, определяет основные функциональные возможности прибора. У различных подклассов приборов наиболее характерные эксплутационные параметры (функциональные возможности) различные. Для транзисторов – это рабочая частота и рассеиваемая мощность, для выпрямительных диодов – максимальное значение прямого тока, для стабилитронов – напряжение стабилизации и рассеиваемая мощность, для тиристоров – значение тока в открытом состоянии. В таблице 8 приведены значения цифр в третьем элементе условных обозначений для различного класса полупроводниковых приборов.

Таблица 8

| Назначение прибора | Условные обозначения |  | Назначение прибора | Условные обозначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоды выпрямительные, с прямым током, А: |  |  | Выпрямительные столбы с прямым током, А: |  |
| менее 0,3 | 1 |  | менее 0,3 | 1 |
| 0,3…10 | 2 |  | 0,3 ... 10 | 2 |
| Диоды прочие (магнитодиоды, термодиоды и др.) | 3 |  | Выпрямительные блоки с прямым током, А: |  |
| Диоды импульсные, с временем восстановления, нс: |  |  | менее 0,3 | 3 |
| более 500 | 4 |  | 0,3…10 | 4 |
| 150…500 | 5 |  | Транзисторы биполярные: |  |
| 30…150 | 6 |  | маломощные с рассеиваемой мощностью Рx<0,3 Вт: |  |
| 5…30 | 7 |  | низкой частоты (граничная частота Fгр<3 МГц) | 1 |
| 1…5 | 8 |  | средней частоты (Fгр=3…30 МГц) | 2 |
| с эффективным временем жизни неосновных носителей заряда менее 1 нс | 9 |  | высокой и сверхвысокой частот | 3 |
| Триодные тиристоры с максимально допустимым средним током в открытом состоянии (или импульсным), А: |  |  | средней мощности (Рx=0,3…1,5 Вт): |  |

Продолжение таблицы 8

| незапираемые: |  |  | низкой частоты | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| менее 0,3 (менее 15) | 1 |  | средней частоты | 5 |
| 0,3…10 (15…100) | 2 |  | высокой и сверхвысокой частот | 6 |
| более 10 (более 100) | 7 |  | большой мощности (Рx>1,5 Вт): |  |
| запираемые: |  |  | низкой частоты | 7 |
| менее 0,3 (менее 15) | 3 |  | средней частоты | 8 |
| 0,3…10 (15…100) | 4 |  | высокой и сверхвысокой частот | 9 |
| более 10 (более 100) | 6 |  | Транзисторы полевые: |  |
| симметричные: |  |  | малой мощности (Рх<0,3 Вт): |  |
| менее 0,3 (менее 15) | 5 |  | низкой частоты | 1 |
| 0,3 ... 10 (15 ... 100) | 6 |  | средней частоты | 2 |
| более 10 (более 100) | 9 |  | высокой и сверхвысокой частот | 3 |
| Туннельные диоды: |  |  | средней мощности (Рх=0,3…1,5 Вт): |  |
| обращенные | 1 |  | низкой частоты | 4 |
| генераторные | 2 |  | средней частоты | 5 |
| усилительные | 3 |  | высокой и сверхвысокой частот | 6 |
| переключательные | 4 |  | большой мощности (Рх>1,5 Вт): |  |
| Генераторы шума: |  |  | низкой частоты | 7 |

Окончание таблицы 8

| Низкочастотные | 1 |  | средней частоты | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высокочастотные | 2 |  | высокой и сверхвысокой частот | 9 |
| Варикапы: |  |  | Источники инфракрасного излучения: |  |
| подстрочные | 1 |  | излучающие диоды | 1 |
| умножительные (варакторы) | 2 |  | излучающие модули | 2 |
| Стабилитроны, стабисторы и ограничители, с напряжением стабилизации, В: |  |  | Приборы визуального представления информации: |  |
| мощностью менее 0,3 Вт: |  |  | светоизлучающие диоды | 3 |
| менее 10 | 1 |  | знаковые индикаторы | 4 |
| 10…100 | 2 |  | знаковые табло | 5 |
| более 100 | 3 |  | шкалы | 6 |
| мощностью 0,3…5 Вт: |  |  | экраны | 7 |
| менее 10 | 4 |  | Оптопары: |  |
| 10…100 | 5 |  | резисторные | Р |
| более 100 | 6 |  | диодные | Д |
| мощностью 5…10 Вт |  |  | тиристорные | У |
| менее 10 | 7 |  | транзисторные | Т |
| 10…100 | 8 |  |  |  |
| более 100 | 9 |  |  |  |

Четвертый элемент. Четвертый элемент (2 либо 3 цифры) означает порядковый номер технологической разработки и изменяется от 01 до 999.

Пятый элемент. Пятый элемент (буква) в буквенно-цифровом коде системы условных обозначений указывает разбраковку по отдельным параметрам приборов, изготовленных в единой технологии. Для обозначения используются заглавные буквы русского алфавита от А до Я, кроме З, О, Ч, Ы, Ш, Щ, Я, схожих по написанию с цифрами.

## 9.2. Условные обозначения и классификация зарубежных полупроводниковых приборов

За рубежом существуют различные системы обозначений полупроводниковых приборов [36, 38]. Наиболее распространенной является система обозначений JEDEC, принятая объединенным техническим советом по электронным приборам США. По этой системе приборы обозначаются индексом (кодом, маркировкой), в котором первая цифра соответствует числу p-n переходов: 1 – диод, 2 – транзистор, 3 – тетрод (тиристор). За цифрой следует буква N и серийный номер, который регистрируется ассоциацией предприятий электронной промышленности (EIA). За номером могут стоять одна или несколько букв, указывающих на разбивку приборов одного типа на типономиналы по различным параметрам или характеристикам. Однако цифры серийного номера не определяют тип исходного материала, частотный диапазон, мощность рассеяния или область применения.

В Европе используется система, по которой обозначения полупроводниковым приборам присваиваются организацией Association International Pro Electron. По этой системе приборы для бытовой аппаратуры широкого применения обозначаются двумя буквами и тремя цифрами. Так, у приборов широкого применения после двух букв стоит трехзначный порядковый номер от 100 до 999. У приборов, применяемых в промышленной и специальной аппаратуре, третий знак – буква (буквы используются в обратном алфавитном порядке: Z, Y, X и т.д.), за которой следует порядковый номер от 10 до 99.

В системе Pro Electron приняты следующие условные обозначения:

Первый элемент. Первый элемент (буква) обозначает исходный полупроводниковый материал, на базе которого создан полупроводниковый прибор. Используются 4 латинские буквы A, B, C и D, в соответствии с видом  полупроводника или полупроводникового соединения. В таблице 9 приведены обозначения для первого элемента:

Таблица 9. Первый элемент в системе Pro Electron

| Исходный материал | Ширина запрещенной зоны, эВ | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
| Германий | 0,6…1 | A |
| Кремний | 1…1,3 | B |
| Арсенид галлия | более 1,3 | C |
| Антимонид индия | менее 1,6 | D |

Второй элемент. Второй элемент (буква) обозначает подкласс полупроводниковых приборов. В таблице 10 приведены буквы, используемые для обозначения подклассов.

Таблица 10. Второй элемент в системе Pro Electron

| Подкласс приборов | Условные обозначения |
| --- | --- |
| Диоды детекторные, быстродействующие, смесительные | А |
| Диоды с переменной емкостью | В |
| Транзисторы низкочастотные маломощные (Rthja>15 ºC/Bт) | С |
| Транзисторы низкочастотные мощные (Rthja<15 ºC/Bт) | D |
| Диоды туннельные | Е |
| Транзисторы высокочастотные маломощные (Rthja>15 ºC/Bт) | F |
| Транзисторы высокочастотнае мощные (Rthja<15 ºC/Bт) | L |
| Светочувствительные (фотоприемные) приборы (фотодиоды, фототранзисторы и др.) | Р |
| Излучающие приборы | Q |
| Приборы, работающие в области пробоя | R |
| Транзисторы переключающие мощные | S |

Продолжение таблицы 10

| Подкласс приборов | Условные обозначения |
| --- | --- |
| Регулирующие и переключающие приборы, мощные управляемые выпрямители (Rthja<15 ºC/Bт) | Т |
| Транзисторы переключающие мощные | U |
| Диоды умножительные | X |
| Диоды выпрямительные мощные | Y |
| Стабилитроны | Z |

Третий элемент. Третий элемент (цифра или буква) обозначает в буквенно-цифровом коде полупроводниковые приборы, предназначенные для аппаратуры общегражданского применения (цифра) или для аппаратуры специального применения (буква). В качестве буквы в последнем случае используются заглавные латинские буквы, расходуемые в обратном порядке Z, Y, X и т.п.

Четвертый элемент. Четвертый элемент (2 цифры) означает порядковый номер технологической разработки и изменяется от 01 до 99.

Например, ВТХ10-200 – это кремниевый управляемый выпрямитель (тиристор) специального назначения с регистрационным номером 10 и напряжением 200 В.

Система стандартных обозначений, разработанная в Японии (стандарт JIS-C-7012, принятый ассоциацией EIAJ-Electronic Industries Association of Japan) позволяет определить класс полупроводникового прибора (диод или транзистор), его назначение, тип проводимости полупроводника. Вид полупроводникового материала в японской системе не отражается.

Условное обозначение полупроводниковых приборов по стандарту JIS-C-7012 состоит из пяти элементов.

Первый элемент. Первый элемент (цифра) обозначает тип полупроводникового прибора. Используются 3 цифры (0, 1, 2 и 3) в соответствии с типом прибора. В таблице 11 приведены обозначения для первого элемента.

Второй элемент. Второй элемент обозначается буквой S и указывает на то, что данный прибор является полупроводниковым. Буква S используется как начальная буква от слова Semiconductor.

Таблица 11. Первый элемент в системе JIS-C-7012

| Класс приборов | Условные обозначения |
| --- | --- |
| Фотодиоды, фототранзисторы | 0 |
| Диоды | 1 |
| Транзисторы | 2 |
| Четырехслойные приборы | 3 |

Третий элемент. Третий элемент (буква) обозначает подкласс полупроводниковых приборов. В таблице 12 приведены буквы, используемые для обозначения подклассов.

Таблица 12. Третий элемент в системе JIS-C-7012

| Подкласс приборов | Условные обозначения |  | Подкласс приборов | Условные обозначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транзисторы p-n-p высокочастотные | A |  | Полевые транзисторы с n-каналом | K |
| Транзисторы p-n-p низкочастотные | B |  | Симметричные тиристоры | M |
| Транзисторы n-p-n высокочастотные | C |  | Светоизлучающие диоды | Q |
| Транзисторы n-p-n низкочастотные | D |  | Выпрямительные диоды | R |
| Диоды Есаки | E |  | Малосигнальные диоды | S |
| Тиристоры | F |  | Лавинные диоды | T |
| Диоды Ганна | G |  | Диоды с переменной емкостью, pin-диоды | V |
| Однопереходные транзисторы | H |  | Стабилитроны | Z |
| Полевые транзисторы с p-каналом | I |  |  |  |

Четвертый элемент. Четвертый элемент обозначает регистрационный номер технологической разработки и начинается с числа 11.

Пятый элемент. Пятый элемент отражает модификацию разработки (А и В – первая и вторая модификация).

Система обозначений JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), принята объединенным техническим советом по электронным приборам США. По этой системе приборы обозначаются индексом (кодом, маркировкой), в котором:

Первый элемент. Первый элемент (цифра) обозначает число p-n переходов. Используются 4 цифры (1, 2, 3 и 4) в соответствии с типом прибора:

1 – диод, 2 – транзистор, 3 – тиристор, 4 – оптопара.

Второй элемент. Второй элемент состоит из буквы N и серийного номера, который регистрируется ассоциацией предприятий электронной промышленности (EIA). Цифры серийного номера не определяют тип исходного материала, частотный диапазон, мощность рассеяния и область применения.

Третий элемент. Третий элемент – одна или несколько букв, указывают на разбивку приборов одного типа на типономиналы по различным характеристикам.

Фирма-изготовитель, приборы которой по своим параметрам подобны приборам, зарегестрированным EIA, может представлять свои приборы с обозначением, принятым по системе JEDEC.

Пример: 2N2221A, 2N904.

## 9.3. Графические обозначения и стандарты

В технической документации и специальной литературе применяются условные графические обозначения полупроводниковых приборов в соответствии с ГОСТ 2.730-73 «Обозначения условные, графические в схемах. Приборы полупроводниковые». В таблице 13 приведены графические обозначения основных полупроводниковых приборов.

Таблица 13. Графические обозначения полупроводниковых приборов

| Наименование прибора | Обозначение |  | Наименование прибора | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диод выпрямительный, столб выпрямительный |  |  | Транзистор типа p-n-p |  |
| Диод туннельный |  |  | Транзистор типа n-p-n |  |
| Диод обращения |  |  | Однопереходный транзистор с n-базой |  |
| Варикап |  |  | Полевой транзистор с каналом n-типа |  |
| Диод светоизлучающий |  |  | Полевой транзистор с каналом p-типа |  |
| Односторонний стабилитрон |  |  | Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с n-каналом |  |
| Двусторонний стабилитрон |  |  | Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с p-каналом |  |

Продолжение таблицы 13

| Наименование прибора | Обозначение |  | Наименование прибора | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диодный тиристор |  |  | Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с n-каналом |  |
| Триодный, запираемый в обратном направлении, выключаемый, с управлением по аноду |  |  | Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с p-каналом |  |
| Триодный, запираемый в обратном направлении, выключаемый, с управлением по катоду |  |  |  |  |

## 9.4. Условные обозначения электрических параметров и сравнительные справочные данные полупроводниковых приборов

Для полупроводниковых приборов определены и стандартизованы значения основных электрических параметров и предельные эксплутационные характеристики, которые приводятся в справочниках. К таким параметрам относятся: напряжение (например, Uпр – постоянное прямое напряжение диода), ток (например, Iст, max – максимально допустимый ток в стабилизации стабилитрона, мощность (например, Pвых – выходная мощность биполярного транзистора), сопротивление (например, rдиф – дифференциальное сопротивление диода), емкость (например, Cк – емкость коллекторного перехода), время и частота (например, tвос, обр  – время обратного восстановления тиристора, диода), температура (например, Tmax – максимальная температура окружающей среды). Число значений основных электрических параметров исчисляется сотнями, причем для каждого подкласса полупроводниковых приборов эти параметры будут различными.

В справочных изданиях приводятся значения основных электрических параметров и предельные эксплутационные характеристики полупроводниковых приборов. В таблицах 14 – 15 в качестве примера приведены данные для типичных представителей различных типов отечественных приборов и их зарубежных аналогов в соответствии со стандартами (ОСТ 11.336.919-81 – Россия, JEDEC – США, Pro Electron – Европа, JIS-C-7012 – Япония).

Таблица 14. Биполярные транзисторы

| Тип прибора | Материал, структура, технологии | Pk max, мВт | Fгр, Fh216, Fh21, Мгц | Uкб оп, Uкэ rпр, Uкэ опр, В | Uэб опр, В | Iк max, Ik и max, мA | Ikбо, Ikэ r, мкA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ315И (ОСТ 11.336.919-81) | Si n-p-n | 150 |  250 | 60 | 6 | 50 |  0.6 (10 В) |
| 2N3904 (JEDEC) | Si n-p-n | 310 | 300 | 60 | 6 | 200 | 10 (60 В) |
| BFX44 (Pro Electron) | Si n-p-n | ПЭ 360 |  300 | 40 | 4 | 125 (250*) | 0,1 (20 B) |
| 2SC57 (JIS-C-7012) | Si n-p-n | ПЭ 360 |  200 | 40 | 5 | 200 | 0,1 (15 B) |

Таблица 15. Диоды

| Тип прибора | Материал, структура, технологии | Uобр, В | Iобр. max, мкА | Uпр, В | Iпр. max, мА | Iном, мА | Сд, пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д220Б (ОСТ 11.336.919-81) | Si | 100 | 0,4 | 1,5 | 50 | 30 (30В) | 15 |
| 1N4148 (JEDEC) | Si | 75 | 0,025 | 1 | 10 | 10 (6 В) | 4 |

Продолжение таблицы 15

| Тип прибора | Материал, структура, технологии | Uобр, В | Iобр. max, мкА | Uпр, В | Iпр. max, мА | Iном, мА | Сд, пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAW63 (Pro Electron) | Si | 60 | 1 | 0,9 | 50 | - | 4 |
| 1S307 (JIS-C-7012) | Ge | 20 | 20 | 0,75 | 100 | 75 | 0,5 |